- Общая часть.

«Проекты планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 02:64:010902:1150, расположенной на пересечении улицы Интернациональной и улицы Красноармейской в городском поселении город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки)» разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

- Основание для разработки проекта.

Основание для проектирования:

-Республиканская адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 года № 1560-р (с последующими изменениями).

Проект выполнен в соответствии с муниципальным контрактом №20869. Техническим заданием на разработку проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 02:64:010902:1150.

3. Характеристика территории межевания.

Территория проектирования расположена  в  жилом районе Центральный.

Участок ограничен с севера улицей Красноармейской, с юго-востока улицей Интернациональной, с запада существующей застройкой.

Направление развития селитебных территорий соответствует генеральному плану городского поселения  города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Проектируемая территория расположена на  территории кадастрового  земельного участка: 02:64:010902:1150.

- Рельеф участка равнинный.

- Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории менее 1%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов менее 1%.  Растительность на участке луговая, леса отсутствуют.

- Геологические особенности - устойчивость относительно карстовых провалов соответствует требованиям для размещения объектов индивидуального жилищного строительства.

- Гидрогеология – заболоченные участки отсутствуют. Затапливаемых территорий нет

- Экология – При разработке планировочной документации учесть санитарно-защитные зоны кладбищ, объектов сельскохозяйственного производства, сетей инженерного обеспечения, расположенных на сопредельных территориях.

-  Объекты культурного наследия стоящие на государственной охране и вновь выявленные отсутствуют.

- В 2019-2020гг. землеотводы на  участке проектирования  не производились.

- На примыкающей территории проходят ЛЭП, подземные кабели связи, водопровод.

Градостроительный регламент

Ж-1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (с перспективной многоквартирной жилой застройкой)

Экологический регламент

ПОДЗОНЫ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ООЗ-1. ОБЪЕДИНЕННАЯ ОХРАННАЯ ПОДЗОНА ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ-1

СЗЗ- САНИТАРНО- ЗАЩИТНАЯ ПОДЗОНА

Объекты культурного наследия

Регламентация градостроительной деятельности по историко-архитектурным и градостроительным параметрам осуществляется с целью определения степени возможного вмешательства в историческую среду.

Ограничения устанавливаются на территориях с наибольшей сохранностью исторической застройки, планировки и ландшафта. Соблюдение ограничений позволяет сохранить своеобразие, совершенствовать и воссоздать основные элементы и качество исторической городской среды:

-ансамблевые построения архитектурного ландшафта и его силуета, включая систему доминант высотных и пространственных, являющихся основой построения образа;

-историко-культурную и архитектурно-художественную ценность зданий, сооружений, территорий;

-высокую плотность улично-дорожной и пешеходной сетей и высокую плотность застройки в районе  исторической застройки;

-сложившиеся морфологические, модульные и тектонические характеристики планировки и застройки;

-сложившуюся систему структурно-функционального зонирования и структурно-планировочной организации территории.

Охране, сохранению и воссозданию подлежат:

- памятники архитектуры и истории федерального и местного значения;

- вновь выявленные объекты;

- памятники монументального искусства;

- объекты в исторически ценной среде, предлагаемые к постановке на охрану и средообразующие объекты;

- элементы «регулярной» и «дорегулярной» планировочных структур – планировочные оси, линии застройки, частично сохранившиеся исторические площади, утраченные исторические площади (с возможностью воссоздания), памятники садово-паркового искусства. Фронт панорамного восприятия, основные точки панорамного восприятия;

- объекты, отнесенные к памятникам мемориальной охраны;

- памятники археологии.

В соответствии с п.1 ст.31 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, до начала землеустроительных, земляных, строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

Отдел по охране культурного наследия министерства культуры РБ рекомендует провести сплошное натурное обследование территории в связи с высокой вероятностью обнаружения объектов культурного наследия.

Необходимо учесть, что все исследования территории, в том числе и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п.4  Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ) при наличии письменного разрешения отдела по сохранению недвижимого культурного наследия.

Для проведения археологических исследований (в том числе и разработку проектов зон охраны) заказчику необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение археологических полевых работ, и состоящим в трудовых отношениях с физическими лицами, отвечающими требованиям согласно Положению о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

В случае выявления дополнительных объектов историко-культурного наследия охранные зоны должны быть подготовлены и по ним.

В соответствии с п.1 ст.31 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, до начала землеустроительных, земляных, строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

Отдел по охране культурного наследия министерства культуры РБ рекомендует провести сплошное натурное обследование территории в связи с высокой вероятностью обнаружения объектов культурного наследия.

Необходимо учесть, что все исследования территории, в том числе и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п.4  Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ) при наличии письменного разрешения отдела по сохранению недвижимого культурного наследия

Для проведения археологических исследований (в том числе и разработку проектов зон охраны) заказчику необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение археологических полевых работ, и состоящим в трудовых отношениях с физическими лицами, отвечающими требованиям согласно Положению о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

В случае выявления дополнительных объектов историко-культурного наследия охранные зоны должны быть подготовлены и по ним.

Таблица  Ведомость существующих земельных участков.

| № | Кадастровый номер | Площадь (кв.м) | Кадастровая стоимость Руб. | Статус объекта недвижимости | Вид земельного участка | Категория земель | Вид использования участка по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 02:64:010902:1150 | 5385 | 6104920,65 | Ранее учтенный | Землепользование | Земли населенных пунктов | Территории общего пользования |
| 2 | 02:64:010902:841 | 1313 | 1037296,26 | Ранее учтенный | Землепользование | Земли населенных пунктов | Для размещения и обслуживания жилого дома и надворных построек |
| 3 | 02:64:010902:840 | 1202 | 3899047,6 | Ранее учтенный | Землепользование | Земли населенных пунктов | Для размещения и обслуживания магазина |
| 4 | 02:64:010902:125 | 1528 | 2949773,44 | Ранее учтенный | Землепользование | Земли населенных пунктов | Для размещения и обслуживания административного здания |
| 5 | 02:64:010902:827 | 35 | 61837,65 | Ранее учтенный | Землепользование | Земли населенных пунктов | Для размещения гаража |
| 6 | 02:64:010902:1117(16) | 6 | 6353,04 | Ранее учтенный | Многоконтурный участок | Земли населенных пунктов | Для размещения опоры ВЛ-10кВ |
| 7 | 02:64:010902:1117(15) | 6 | 6353,04 | Ранее учтенный | Многоконтурный участок | Земли населенных пунктов | Для размещения опоры ВЛ-10кВ |
|  | итого | 9475 |  |  |  |  |  |

4. Разбивочный план межевания территории.

Разбивочный план межевания территории выполнен на топографической основе М 1:500.На плане отображены:

- граница территории межевания;

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

- линии отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы застраиваемых земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- здания и сооружения (существующие и проектируемые).

Разбивка приведена внутри квартала, ограниченного красными линиями и границей межевания территории. Привязка проектируемых границ формируемых земельных участков приведена к красным линиям. Границы участков субъектов межевания установлены на основании плана благоустройства, транспортной схемы квартала и обеспечение условий эксплуатации объектов. На плане межевания территории обозначены границы и поворотные точки границ участка, а также проектные номера земельных участков. Размеры в метрах. План межевания выполнен с учетом проектируемых объектов недвижимости.

Расчет размеров земельных участков приведен ниже. Расчет территорий прочих объектов произведен в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, СП 42.13330.2011, республиканских нормативов градостроительного проектирования.

Таблица Ведомость  зданий и сооружений смотреть в приложении

| Наименование и обозначение | номер здания | Кол-во этажей | Количество |  |  | Площадь, м2 |  |  |  | Строительный объём, м3 |  | Население, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зданий | Квартир |  | Застройки |  | Общая площадь дома |  | Здания | Всего |  |
|  |  |  |  | Здания | Всего | Здания | Всего | Здания | Всего |  |  |  |
| Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 1 | 3 | 1 | 21 | 21 | 631,4 | 631,4 | 1326,0 | 1326,0 | 6061,5 | 6061,5 | 44 |
| Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 2 | 3 | 1 | 21 | 21 | 699,3 | 699,3 | 1469,0 | 1469,0 | 6713,3 | 6713,3 | 49 |
| Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 6 | 3 |  | 16 | 16 | 409,0 | 409,0 | 572,6 | 572,6 | 2781,2 | 2781,2 | 19 |
| Пристроенные помещения проектируемые |  | 1 | 1 | - | - | 601,0 | 601,0 | 480,8 | 480,8 | 2704,5 | 2704,5 | - |
| Общественное здание, Существующее, реконструкция | 3 | 2 | 1 | - | - | 278,2 | 278,2 | 390,0 | 390,0 | 1115,0 | 1115,0 | - |
| Здание коммунального назначения, существующее | 4 | 1 | 1 | - | - | 68,2 | 68,2 | 54,5 | 54,5 | 240,0 | 240,0 | - |
| Здание коммунального назначения, проектируемое | 5 | 1 | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  | - |

Ведомость земельных участков.

| Номер на плане | Проектируемый вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь кв. м | № координатных точек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки в квартале |  |  |  |  |  |
| 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Территория общего пользования | 2079,70 | 1-7 | Образуемый |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Территория общего пользования | 2780,70 | 8,6-4,9-15,8 | Образуемый |
| 3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Территория общего пользования | 2263,00 | 12-9,16-25,12 | Образуемый |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | Территория общего пользования | 40,00 | 24-21,26,24 | Образуемый |
| 5 | Размещение гаражей для собственных нужд либо хранение автотранспорта | Общественная застройка | 494,00 | 25,24,26-33,25 | Образуемый |
| 6 | Деловое управление | Общественная застройка | 1035,20 | 26,21-16,34-38,34,27,26 | Образуемый |
| 7 | Служебные гаражи | Общественная застройка | 35,0 | 40-43,40 | Существующий |
| 8 | Земельные участка (территории) общего пользования | Территория общего пользования | 208,00 | 9,39,34,16 | Образуемый |
| 9 | Земельные участка (территории) общего пользования | Территория общего пользования | 573,20 | 3,35-39,9,4,3 | Образуемый |

5. План границ земельных участков с оценкой изъятия земель.

План выполнен в масштабе 1:500.

На плане отображены:

- граница территории межевания;

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

- границы формируемых земельных участков;

- здания и сооружения;

- зарегистрированные земельные участки;

- границы сервитутов.

Данные о зарегистрированных земельных участков приведены на основании данных, представленных Заказчиком и публичной картой Росреестра.

Проектируемый участок расположен внутри кадастрового квартала.

Согласно проекта межевания планируется:

- Образовать из земельного участка с кадастровым номером 02:64:010902:1150  три земельный участка (ЗУ1, ЗУ2, ЗУ9 путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка 02:64:010902:1150; Доступ к образуемым земельным участкам организовать через территории общего пользования.

- Образовать из земельных участков в 02:64:010902:841 и 02:64:010902:840  три земельный участка (ЗУ3, ЗУ4, ЗУ8) в два этапа: объединение, затем раздел образованного в результате объединения земельного участка. Доступ к образуемым земельным участкам организовать через территории общего пользования

- Образовать из земельного участка 02:64:010902:125 два участка путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка 02:64:010902:125 (ЗУ5, ЗУ6).Доступ к ЗУ5 организовать через образуемый земельный участок ЗУ3. Доступ к ЗУ6 организовать через территории общего пользования.

Характеристики образуемых земельных участков (вид разрешенного использования, площадь, координаты характерных точек, адреса) указанны в Приложении1 «Ведомость координат земельных участков» к проекту межевания территории. Категория всех образуемых земельных участков по проекту межевания – земли населенных пунктов

Перечень кадастровых участков подлежащие изъятию в границах проекта межевания квартала представлен в таблице. На территории подлежащей межеванию имеются не поставленный на кадастровый учёт участок, который также подлежит изъятию.

Таблица Перечень  кадастровых участков в границах проекта межевания. Оценка изъятия и перераспределения земель

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель по проекту | Вид использования участка по документу | Площадь участка, га | Кадастровая стоимость |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кадастровый номер участка | Под секционную застройку | Под общественную застройку | Под коммунальную застройку | Под территории общего пользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 02:64:010902:1150 | Земли населенных пунктов | Территории общего пользования | 5385 | 6104920,65 | 1150:п1 | 2027 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1150:п2 | 2775 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1150:п3 |  |  |  | 583 |
|  | итого |  |  | 5385 |  |  | 4802 |  |  | 583 |
| 2 | 02:64:010902:841 | Земли населенных пунктов | Для размещения и обслуживания жилого дома и надворных построек | 1313 | 1037296,26 | 841:п1 | 1220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 841:п2 |  |  |  | 53 |
|  |  |  |  |  |  | 841:п3 |  |  | 40 |  |
|  | итого |  |  | 1313 |  |  | 1220 |  | 40 | 53 |
| 3 | 02:64:010902:840 | Земли населенных пунктов | Для размещения и обслуживания магазина | 1202 | 3899047,6 | 840:п1 | 1042 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 840:п2 |  |  |  | 157 |
|  |  |  |  |  |  | 840:п3 | 3 |  |  |  |
|  | итого |  |  | 1202 |  |  | 1045 |  |  | 157 |
| 4 | 02:64:010902:125 | Земли населенных пунктов | Для размещения и обслуживания административного здания | 1516 | 2949773,44 | 125:п1 |  | 1029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 125:п2 |  |  | 487 |  |
|  | итого |  |  | 1516 |  |  |  | 1029 | 487 | - |
| 5 | 02:64:010902:1117(16) | Земли населенных пунктов | Для размещения опоры ВЛ-10кВ | 6 | 6353,04 |  |  | 6 |  |  |
|  | итого |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| 6 | 02:64:010902:1117(15) | Земли населенных пунктов | Для размещения опоры ВЛ-10кВ | 6 | 6353,04 |  |  |  | 6 |  |
|  | итого |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |
| 7 | 02:64:010902:827 | Земли населенных пунктов | Для размещения гаража | 35 | 61837,65 |  |  |  | 35 |  |
|  | итого |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |
| 8 | 02:64:010902 | Земли населенных пунктов |  | 61 |  | 010902:п1 | 61 |  |  |  |
|  | итого |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  |  |
|  | всего |  |  | 9524 |  |  | 7128 | 1035 | 568 | 793 |

6. План границ зон действия публичных сервитутов.

План выполнен на топографической основе М 1:500, на котором указаны:

-	красные линии;

-	границы формируемых земельных участков;

-	здания и сооружения;

-	благоустройство территории;

-	границы сервитутов.

При разработке проекта межевания, для обеспечения беспрепятственного проезда ко всем объектам собственности по внутриквартальным проездам установлены публичные сервитуты. Границы сервитутов проездов установлены по бордюру. Сервитуты сетей назначены с учетом технических коридоров инженерных сетей.

Публичные сервитуты подлежат затвердению нормативно правовым актом органов государственной власти РФ или городского поселения г.Бирск на основании проекта межевания. Регистрация публичных сервитутов в Управлении Федеральной регистрационной службе по РБ производится после строительства объектов, сдачи инженерных сетей и благоустройства территории с уточнением границ по исполнительным чертежам и фактическому их расположению.

*Публичный сервитут - это участок, который не изымается в пользу владельца инженерных сетей, а только предоставляется для обслуживания и эксплуатации на

случай ремонта и технического обслуживания.

Объединенная площадь проектируемых сервитутов составит –0,40 м2, площадь проектируемых сервитутов внутриквартальных проездов –  0,14 м2, площадь проектируемых сервитутов сетей –0,19 м2, площадь проектируемых сервитутов площадок (элементов благоустройства) – 0,7 м2.

7. Схемы градостроительных планов земельных участков.

На основании проекта межевания для проектируемых объектов разработаны градостроительные планы земельных участков.

Схемы ГПЗУ   выполнены на топографической основе М 1:500, на чертеже указаны:

-	красные линии;

-	границы формируемых земельных участков;

-	здания и сооружения;

-	зона допустимого размещения объектов кап. строительства;

-	благоустройство территории;

-	публичные сервитуты.

Сервитуты сетей назначены с учетом технических коридоров инженерных сетей.

Зоны допустимого размещения объектов капитального строительства приведены на основании предусмотренных проектом объемно-планировочных решений застройки, а также планировочных, санитарных и нормативных ограничений.

Сервитуты проездов предлагается установить исходя из условия облуживания и возможности беспрепятственного проезда к объектам.

8. Технико-экономические показатели по проекту межевания.

| N п/п | Наименование показателей | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория участков межевания (в пределах красных линий) | 0,88 |
|  | Жилая застройка | 0,53 |
|  | Общественная и коммунальная застройка, в т.ч. | 0,34 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 0.32 |
| 2 | Население, тыс. человек | 0,11 |
| 4 | Количество межевых участков | 9 |
| 5 | Площадь сервитутов | 0,40 |